用户需求书

- 一、项目名称

- 项目名称：海口市殡仪服务公司平板炉维修维护项目

- 服务内容：平板炉维修保养

- 采购预算：129900.00元

- 服务期限：30日历天

- 二、服务清单

- 平板炉炉膛大修，基础设施保养,地下烟道清灰

平板炉维修材料清单 （单台）

| 一、大修耐火材料更换部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火化炉炉拱（含钢纤维浇筑预制件） | 套 | 1 |
| 2 | 高铝磷酸盐砖 | 块 | 200 |
| 3 | 高铝磷酸盐七分头 | 块 | 80 |
| 4 | 高铝磷酸盐条砖 | 块 | 80 |
| 5 | 高铝磷酸盐平四枚 | 块 | 50 |
| 6 | 一级粘土七分头 | 块 | 200 |
| 7 | 一级粘土条砖 | 块 | 200 |
| 8 | 一级粘土耐火砖 | 块 | 1200 |
| 9 | 优质耐火水泥 | 包 | 28 |
| 10 | 优质高铝平六枚 | 块 | 26 |
| 11 | 优质耐火泥 | 包 | 12 |
| 12 | 高铝骨料（0-5） | 包 | 25 |
| 13 | 高铝骨料（5-10） | 包 | 22 |
| 14 | 耐高温硅酸纤维棉 | 包 | 35 |
| 15 | 双孔枪座（预制件） | 套 | 1 |
| 二、供油燃烧系统 |  |  |  |
| 1 | 燃烧器安装材料 | 套 | 1 |
| 2 | 燃烧器架 | 台 | 1 |
| 三、供风系统 |  |  |  |
| 1 | 软管 | 根 | 1 |
| 2 | 冷风管 | 根 | 1 |
| 3 | 耐高温二次吸热装置 | 套 | 1 |
| 4 | 主燃室不锈钢助氧装置 | 套 | 1 |
| 5 | 预热器 | 台 | 1 |
| 四、基础设施保养 |  |  |  |
| 1 | 遗体运输装置整体保养 | 套 | 1 |
| 2 | 各项风机、电机等保养 | 套 | 1 |
| 3 | 烟闸提升装置保养 | 套 | 1 |
| 4 | 电路系统检修 | 套 | 1 |
| 5 | 地下烟道清灰 | 台 | 1 |
| 五、大修费 |  |  |  |
| 1 | 炉体拆装费 | 台 | 1 |

- 技术要求

- 平板炉维修技术要求

- （1）改进主炉膛进一步延长烟气在炉膛内滞留时间，从而保证完全燃烧的要求；采用蓄热效率高、耐高温特制的浇注料按照合理的结构和炉膛尺寸浇注制作而成，进一步提高燃烧效率；改变保温结构，提高保温效果。

- （2）火化机炉体各部位的材料材质：主燃烧室配套节能环保型燃烧器，燃烧机自动点火，触火层采用火化机磷酸盐高铝砖砌筑。①火化机主燃烧室采用火化机磷酸盐高铝砖，体积密度( k g / m2) ≧2 7 0 0。②二次燃烧室采用火化机特级粘土耐火砖，耐火度达到1600℃以上。③火口为下排烟方式，火口砖采用火化机磷酸盐高铝砖。④炉顶采用一次浇筑成型的方式确保炉顶不坍塌并具有稳定的使用寿命，材质采用火化机特种高铝耐火浇筑料浇筑，耐火度达到1600℃以上。⑤炉膛异形部分采用火化炉炉膛特种异形砖，0.2Mpa荷重软化开始温度≥1500℃。⑥内炉膛采用火化炉内炉膛特种耐火砖砌筑，耐火度达到1600℃以上。⑦外炉膛采用火化炉外炉膛特种保温材料整体保温。

- （3）火化炉维修其他部件要求：①炉膛保温效果：火化机停炉24小时后炉膛温度≥400℃。②火化机主燃室和再燃室温度、压力应有超限保护和防爆装置，确保设备安全运行。③火化机炉体结构表面温升≤20℃，炉门和观察孔手柄温升≤50℃。④余热利用装置：火化机燃烧室产生的高温烟气进入烟道前应进行热交换，提高炉膛内的燃烧效率，节省燃料。⑤火化机在任何运行状况下，火化机主燃室和再燃室均应保持负压，以防止烟气外溢。⑥耗油量：连续火化耗油量（三具）：20-25升／具左右。⑦平均火化时间：≤45分钟／具。

- （4）更换助氧供风风管、更换助氧风嘴、更换主燃室不锈钢助氧管及软管。增加平板炉预热器，回收烟气余热、加热助燃空气、提高热效率并实现节能减排。热风采取点为炉膛，为了充分利用尸体的热量和烟气推出的热量，在主炉膛出烟后，设置多个热交换点，采用与烟气逆流式的多管供风系统，快速取热。

- （5）平板炉需检查并保养运尸车，如有老化零部件需更换；各项风机、电机等保养、烟闸提升装置的保养以及电路系统的检修。

- （6）地下烟道清灰及修补

- （7）燃烧器安装材料：更换点火枪、主燃烧器，更换安装板、支架及电磁阀。

- 四、服务期限、服务地点要求

- 1、服务期限：30日历天

- 2、服务地点：海口市殡仪馆内或采购人指定地点；

- 五、产品运输、保险及保管要求

- 1、中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

- 2、中标人负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。

- 3、中标人负责其派出的相关人员的人身意外保险。

- 六、验收标准要求

- 1、由采购单位组织有关专业人员，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、国家及行业相关标准进行验收。如发现不合格产品或零配件，采购人可要求供应商另行更换合格的产品或终止合同，按规定选择其他定点供应商采购，并由中标人承担对采购人造成的损失。

- 2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

- 七、质量要求

- 中标人交付验收的设备必须符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准以及行业标准；符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

- 安装调试及技术服务（含培训）要求

- 中标人负责货物的安装调试，按合同规定的时间安装、调试、验收完毕并交付使用，安装调试后提供设备操作培训服务。

- 九、附加声明:如海口市殡仪服务公司在服务期内发生经营主体变更，不属于我公司经营管理的情况下，双方合作自动终止。